Ultraääni-pesukoneen pesutehon SonoCheck-testin käytönohjeistus

Pesukoneen merkki ja malli

- Ensimmäisellä kerralla, kun SonoCheck-testit otetaan käyttöön, tehdään käyttökunnon todennus tyhjällä koneella seuraavan ohjeen mukaan:

- aseta jokaiselle altaan jokaiseen kulmaan ja keskelle yksi testiampulli.

- aja normaali ohjelma läpi ja arvioi tulos koko prosessin loputtua.

- käytä tulosten tulkinnassa SonoCheck-tulkintaohjetta. Kirjaa tulokset ylös testikaavakkeeseen. Säilytä tulokset vähintään 2 vuotta.

- Jatkossa tehdään rutiinitestaus kahden viikon välein. Rutiinitesti tehdään kuorman kanssa, ja kuormaan laitetaan yksi ampulli.

- Kun kyseessä on täyteen lastattu pesukone ja halutaan varmistaa pesuteho, niin silloin voidaan laittaa pistokokeittain yksittäinen tai useampi SonoCheck-testiampulli kuorman joukkoon.