Instrumenttien pesukoneen pesutehon TOSI-testin käytön ohjeistus

Pesukoneen merkki ja malli

- Ensimmäisellä kerralla, kun TOSI-testit otetaan käyttöön, tehdään käyttökunnon todennus tyhjällä koneella seuraavan ohjeen mukaan:

- aseta jokaiselle pesutasolle kolme indikaattoria kriittisille paikoille, lähelle kulmia sekä korin keskelle (ei kuitenkaan sellaiseen paikkaan, jossa instrumentteja muutoinkaan pestä)

- aja normaali ohjelma läpi ja arvioi tulos koko prosessin loputtua.

- voit kuivata testiliuskan paineilmalla ja halutessasi irrottaa muovipleksin indikaattorin päältä.

- käytä tulosten tulkinnassa TOSI-tulkintaohjetta. Kirjaa tulokset ylös testikaavakkeeseen ja liitä mahdollinen paperiprintti mukaan. Säilytä testitulokset vähintään 2 vuotta.

- Jatkossa tehdään rutiinitestaus kahden viikon välein. Rutiinitesti tehdään kuorman kanssa yksi indikaattori joka hyllylle.

- Kun kyseessä on täyteen lastattu pesukone ja halutaan varmistaa pesuteho, niin silloin voidaan laittaa pistokokeittain yksittäinen tai useampi TOSI-testi kuorman joukkoon.